USB 轉並口串口線

用戶手冊

USB並口串口線允許你的PC機通過USB埠連接盡可能多的並行印表機設備和串口设备。USB介面支援可達12Mbps傳輸速度的資料吞吐量，因此比標準並口的傳輸速度150Kbps快了很多。US並口串口線也支援即插即用和熱插拔—只要把這條並口串口線插好就可以在WINDOWS作業系統下被立即檢測到並安裝它，接著就可以象使用普通列印線和串口一樣使用它。

産品特色

USB並口串口线具有以下特性：

- USB 到並口通過單晶片通訊(ASIC)

- 仿真标准串口，用于升级原串口外围设备，或者通过USB 增加额外串口

- 硬件全双工串口，内置收发缓冲区，支持通讯波特率50bps～2Mbps

- 驅動程式支援Windows 98 /Me /2000/XP/Vista/linux/mac os  10x作業系統

- 符合USB 1.1規範

- USB 全速通訊和匯流排驅動方式

- 符合USB 印表機分類1.0規範

- 符合IEEE-1284 1994 (雙向平行介面) 規範

系統需求

在你使用USB並口串口線之前，確定你的電腦是IMB-PC相容機且系統所需的最低配置如下：

- Intel相容的 486DX-66 MHz CPU 或更高

- 一個標準的四針USB埠(如符號)

- 以下作業系統之一：

Windows 98、Windows 98Se、Windows Me、Windows 2000、Windows XP、Vista  ,iMAC OS 8.6、9.* 等

驅動程式安裝過程

請參考如下步驟安裝USB 並口串口線線軟體：

- 打開電腦電源，確認USB埠可用且工作正常

- 首先把驅動程式的光碟放入光碟機中並打開，用滑鼠雙擊其中的“SETUP。EXE”檔進行安裝 如下圖：

- 按照系統提示用滑鼠點擊“install”  安裝 如下圖：

4.   等待系統自動安裝完成驅動，當系統出現“Installation Completed,Press “Exit” to terminate the application No need to restart the machine Unplug and Replug the device if it is currently connected”

表示軟體安裝成功，用滑鼠點擊“EXIT”關閉軟體安裝 如下圖

5.  將USB 並口串口線連接到電腦的USB埠,系統會出現發現新硬體的提示, 系統會自動安裝驅動程式

6．當你完成安裝時，你將在“裝備管理器”的“通用序列匯流排控制卡”看到“USB Compound Device”,在  “連接埠(COM & LPT)”可以看到“USB to Parallel Port driver(LPT2)和USB-TO-Serial Port Driver(COM3)現-在可以說明你已經正確的安裝了這條線。如下圖：

設置印表機設備

請參考如下步驟去連接印表機到你的PC機的USB埠上：

- 關閉印表機電源，把USB列印線的中心連接器插在印表機上。如果你有一個並行電纜連接在埠上，取掉它並用USB列印線代替。然後打開印表機電源。

- 打開電腦，把USB列印線的USB連接器連接在USB埠上。

- 如果你之前已經安裝了一個印表機設備，單擊“開始”,“設定”, “印表機”右鍵單擊默認安裝的印表機選擇屬性。已安裝印表機的屬性對話方塊將顯示在螢幕上。

- 單擊“詳細資料”， 選項並修改印表機連接埠爲LPT2（一定是USB –to-parallel port driver 的列印埠）

- 如果你沒有安裝的印表機，單擊“開始”,“設定”, “印表機”， “新增印表機”，將開始幫助你安裝一個新的印表機設備。從列表框中選擇響導提供的印表機廠商和型號或者使用印表機附帶的驅動程式軟碟。

- 在印表機所用埠的提示中，單擊LPT2 （USB –to-parallel port driver ）

- 按提示完成以下的安裝過程，然後運行列印測試頁看印表機是否工作正常

卸載驅動程式

如果你想刪除USB列印線驅動程式時，你可以參考以下步聚：

- 從PC機上拔下USB列印線

- 在USB並口線驅動程式盤中運行”MosUnst.exe”

3． 系統會提示以下對話方塊，用滑鼠點擊“OK”按鈕，如下圖：

4．系統自動運行卸載程式

5，如果出現“USB Compound  Device  Uninstaller”z則表示程式卸除，點 “EXIT”退出